S1 New York

enable

conf t

hostname S1

no ip domain-lookup

! SECURITY

enable secret cisco

username admin secret cisco

ip domain-name safeus.local

crypto key generate rsa

1024

ip ssh version 2

line console 0

password cisco

login

line vty 0 4

login local

transport input ssh

! VLANs

vlan 10

name DATA

vlan 20

name WIRELESS

vlan 100

name MGMT

vlan 200

name SERVERS

! Access port (PC1)

interface fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

! Trunk naar R1

interface g0/1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,100,200

! Management VLAN

interface vlan 100

ip address 10.101.2.65 255.255.255.192

no shutdown

ip default-gateway 10.101.2.126