R2 New York

enable

conf t

hostname R2

no ip domain-lookup

enable secret cisco

username admin secret cisco

ip domain-name safeus.local

crypto key generate rsa

1024

ip ssh version 2

line console 0

password cisco

login

line vty 0 4

login local

transport input ssh

interface g0/0/1

ip address 10.101.2.226 255.255.255.252

no shutdown

interface g0/0/0

no shutdown

! NIEUWE NETWERKEN

interface g0/0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 10.101.10.253 255.255.255.0

interface g0/0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 10.101.1.253 255.255.255.0

interface g0/0/0.100

encapsulation dot1Q 100

ip address 10.101.2.125 255.255.255.192

interface g0/0/0.200

encapsulation dot1Q 200

ip address 10.101.2.61 255.255.255.192

!  routes naar R1 netwerken

ip route 10.101.0.0 255.255.255.0 10.101.2.225

ip route 10.101.1.0 255.255.255.0 10.101.2.225

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.101.2.225