enable

conf t

hostname S4

enable secret cisco

username admin secret cisco

ip domain-name safeBXL.local

crypto key generate rsa

1024

ip ssh version 2

vlan 10

vlan 20

vlan 100

vlan 200

spanning-tree mode rapid-pvst

interface fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

spanning-tree bpduguard enable

interface range g0/1-2

switchport mode trunk

line con 0

password cisco

login

line vty 0 4

login local

transport input ssh

exit