R1 New York

enable

conf t

hostname R1

no ip domain-lookup

enable secret cisco

username admin secret cisco

ip domain-name safeus.local

crypto key generate rsa

1024

ip ssh version 2

line console 0

password cisco

login

line vty 0 4

login local

transport input ssh

interface g0/0/1

ip address 10.101.2.225 255.255.255.252

no shutdown

interface g0/0/0

no shutdown

interface g0/0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 10.101.0.254 255.255.255.0

interface g0/0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 10.101.1.254 255.255.255.0

interface g0/0/0.100

encapsulation dot1Q 100

ip address 10.101.2.126 255.255.255.192

interface g0/0/0.200

encapsulation dot1Q 200

ip address 10.101.2.62 255.255.255.192

! NIEUW: routes naar R2 netwerken

ip route 10.101.10.0 255.255.255.0 10.101.2.226

ip route 10.101.11.0 255.255.255.0 10.101.2.226

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.101.2.226